            AD-701C 人体静电消除球说明书
[image: image1.jpg]



 防爆人体静电消除球是一种适用于易燃.易爆和防静电场所的人体静电释放产品,研发本产品的主要目的是:在易燃,易爆危险区域和防静电场所,使用本产品能够将人体本身所积累的静电电荷安全的泻放掉,避免因人体静电而引发的火灾爆炸事故和人体电击现象的发生。 

随着工业经济飞速发展，消除静电越来越显得尤为重要，也是我们不可忽视的重要环节。防爆人体静电消除球它是采用一种无源式电路，利用人体上的静电使电路工作，最后达到消除静电的作用。它的特点是：体积小，重量轻。不需电源。安装方便。消除静电时无感觉等特点。
   人体的电阻率一般常被我们所忽略，因为它是视而不见的，但是也就是由于这些隐患给我们带来了极大的损失与伤害。所以防爆人体静电消除球它综合了静电积聚、静电放电、火花放电、电晕放电刷形、放电场致发射放电静电导除原理所研制的一种新型产品。它防止静电产生、对已产生的静电得到限制，使其达不到危险的程度。其次使产生的电荷尽快泄漏或导除，从而消除电荷的大量积聚。
技术指标
圆形底座。可在球杆上上下滑动。球杆高度:100cm（可按客户要求订做）
球直径:90mm （可按客户要求定做）
1).人体静电电压：V≤20KV     
2).静电释放时间：t≤100mS      
3).最大释放电流：I≤0.1mA   
4).环境温度: 20℃                
5).环境湿度: ≤80% (40℃)
检测条件及结果
人体静电电压:18KV  环境温度: 20℃
五指释放时间+ 0.091s残余电压-10V
五指释放时间- 0.090s残余电压-10V+D4
手掌释放时间+ 0.084s残余电压-9V
手掌释放时间- 0.082s残余电压-9V
静电消除时间符合ESD标准

医学研究证实：人体蓄积静电危害健康：有的人皮肤过敏、心律失调、头痛失眠、和烦躁不安等症状，还有的人毛发竖立，精神紧张，害怕接触金属物体。另外，当人体积蓄静电时触摸电脑会使电脑死机，电子产品元器件击穿，易燃气体点燃和爆炸等重大危害。
防爆人体静电消除球，它的外观是由不锈钢管和不锈球制成，它适用于化工、冶金、军工、油田、电脑机房、高级宾馆、高级宾馆、高级办公室等易燃易爆场所。
安装使用方法及操作步骤:
   人体静电消除球直接安放在静电防护区外人员进出口处,工作人员进入防静电工作区域前,用手触摸金属球0.5-1秒钟,既可达到静电更充分得以消除的效果；消除球本身也有接地装置,如需接地请从底座抽出黑色导线接入到接地装置上,进一步保证了导电效果
